表1    養液肥培管理與傳統肥培管理之區別

|  | 類別 |  |
| --- | --- | --- |
| 項目 | 養液肥培管理 | 傳統肥培管理 |
| 肥料種類 | 高溶解性之化學肥 | 化學肥、有機肥、微生物肥料等 |
| 施肥方法 | 以管路系統進行噴施或滴施 | 撒施、溝施、條施等 |
| 施肥頻度 | 高頻度(甚至一日數回)，少量多施 | 低頻度(數週之追肥或數月之基肥)，多量少施 |
| 供水方式 | 控制性給水 | 雨水、溝渠給水或地下水 |
| 栽種類別 | 以精緻栽培之高經濟價值作物為合宜 | 一般作物 |

表2    滿天星、玫瑰、小黃瓜每日需水量(公升/日/分地)

冬季			夏季

苗期	收穫期	苗期	收穫期

滿天星	300~400	1000~1200	500~700	2000~2500

玫瑰	500~700	1500~1800	800~1000	3000~3500

小黃瓜	600~800	3000~4000	1500~2000	6000~8000

表3   荷蘭Sonneveld氏等之番茄養液配方與調整配方對夏季聖女小番茄

及農友301番茄生育、產量及品質之影響(1995，8，台中)

調查項目※		Sonneveld氏配方			調整配方

聖女小番茄	農友301	聖女小番茄	農友301

節間長度（cm)	29.4	22.3	19.3	14.6

尻腐率(％)	46.4	78.2	2.1	12.2

產量(公斤/株）	0.71	1.3	0.94	1.9

甜度(OBrix)	5.3	3.9	8.1	5.9

表4    荷蘭Sonneveld氏等之番茄養液配方與調整配方之要素含量比較表

要素	Sonneveld氏		調整配方濃度(ppm)

配方濃度(ppm)	幼苗～第一花房著果	小果～中大果	中大果～收穫

硝態氮	192	60～112.5◎	45～115	36～85

銨態氮	17.5	17.5～60	35～105	35～84

磷	38	38	38	38

鉀	342	360～420	300～375	360～420

鈣	170	250～350	300～400	300～400

鎂	48	36～48	36～48	36～48

鐵※	0.84	2	2	2

錳	0.55	0.55	0.55	0.55

鋅	0.33	0.33	0.33	0.33

硼	0.32	0.32	0.32	0.32

銅	0.05	0.05	0.05	0.05

鉬	0.05	0.05	0.05	0.05

◎：各要素適宜範圍濃度之調整依據氣候條件（高低陽、日夜溫差）及品種等。

※：新使用之岩棉或含錳較高之有機介質(如泥炭等)及幼苗期，鐵之用量需斟酌提高。

圖2   夏季高溫季節適當的養液肥培管理仍能生產高品質之蕃茄